嵌入式路由器模块

M390

产

品

规

格

书

## 1.1产品外观

M390是根据市场需求开发的一款高性能嵌入式路由器模块，提供丰富的接口，USB2.0接口外挂3G/4G通信模块，存储、视频等外设。提供2个LAN口（其中一个可以做为WAN口使用），1个UART接口，300Mbps的WIFI无线网络以及众多的GPIO接口，用户可以方便的做外围应用开发。

## 1.2路由器模块功能概述

1、软件功能

| 上网方式 | 3G/4G 拨号上网 DHCP/Static IP/PPPoE AP等 |
| --- | --- |
| 所支持用户数量 | 有线：253[理论数]，无线：30 |
| 操作系统要求 | Windows XP/VISTA Linux 2.6 Windows 7 MAC OS : 10.3.7及以上 |
| 浏览器要求 | IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上 |
| 安全管理 | 内置防火墙：防止因特网对局域网内计算机的恶意攻击 MAC过滤：禁止已经添加的MAC地址 访问控制：控制局域网内计算机访问Internet的权限 端口阻挡：阻挡某些病毒通过某个端口不停发起连接 防止Dos攻击 |
| 系统服务 | 虚拟服务器：设置内部服务器提供给因特网用户访问 DMZ ：当需要设置的虚拟服务器的开放端口不确定时,可以把它设置成DMZ主机 端口触发：可以实现无线路由器根据局域网访问因特网的端 口来自动开放向内的服务端口 串口服务：可以实现串口透传模式和指令模式；可以作为客户端和服务器使用。 短信服务：可以通过短信控制路由器的拨号、挂断、重启等功能 广告认证/推送：通过WIFIDOG协议达到客户端认证管理功能。 |
| 设备管理 | 区域设置 NTP服务器设置 备份系统设置信息 从文件中恢复设置信息 恢复到出厂设置 软件升级 远程管理 重新启动 修改密码 |
| WLAN安全模式 | Open System WPA-PSK WPA2-PSK WPAPSK WPA2PSK(即WPA-PSK和WPA2-PSK混合模式) WPA1WPA2(即WPA和WPA2混合模式) |
| 特殊应用 | 无线数据采集,串口服务器,网络摄像头,无线存储等功能需定制 |

2.硬件功能

| 硬件接口 | IEEE802.11b/g/n、IEEE802.3 |
| --- | --- |
| 工作频段: | 2400-2483.5MHz |
| 天线 | 2T2R，双天线接口 |
| 传输速率 | 300Mbps |
| 模块对外接口 | 以太网口：2个 USB ( Host )：1个 UART：1个 FULL UART 1个 GPIO：16个 I2C: 1个 I2S: 1个 |
| 数据速率 | 802.11n: up to 300Mbps 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
| 发射功率 | 11n HT40_HT20 MCS7 : +14Bm 11b CCK: +18 dBm 11g OFDM: +14dBm |
| 接收灵敏度 | -66dBm at 300Mpbs -73dBm at 54Mpbs -86dBm at 11Mpbs |
| 外形尺寸 | 长宽高：30*51*5.6mm |
| 电源 | 模块直流供电：3.3V |
| 功耗(电流) | 小于 300mA |
| 工作环境 | 工作温度:-40°C ~ +85°C 储存温度:-50°C ~ +90°C 湿度: 5%~95%,无冷凝 |

## 1.3模块应用框图

## 2.1通用Mini PCI  Express 接口

- 接口定义如下

| 引脚序号 | 信号名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WLAN | WIFI_LED |
| 2 | VCC33 | 3.3V供电 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | GND | GND |
| 5 | NC | NC |
| 6 | LINK4 | LAN4以太网LED |
| 7 | SD_WP | SD_WP |
| 8 | EPHY_RXN_P0 | LAN0以太网RXN |
| 9 | GND | 数字地 |
| 10 | EPHY_RXP_P0 | LAN0以太网RXP |
| 11 | RXD | UART1_RX或GPIO10 |
| 12 | EPHY_TXN_P0 | LAN0以太网TXN |
| 13 | TXD | UART1_TX或GPIO8 |
| 14 | EPHY_TXP_P0 | LAN0以太网TXP |
| 15 | GND | 数字地 |
| 16 | EPHY_LED0 | LAN0_LED |
| 17 | RIN | UART1_RI或GPIO14 |
| 18 | GND | 数字地 |
| 19 | DSR | UART1_DSR或GPIO13 |
| 20 | EPHY_TXOP_P4 | LAN1以太网TXP |
| 21 | GND | 数字地 |
| 22 | EPHY_TXON_P4 | LAN1以太网TXN |
| 23 | CTS_N | UART1_CTS或GPIO9 |
| 24 | EPHY_RXIP_P4 | LAN1以太网RXP |
| 25 | RTS_N | UART1_RTS或GPIO7 |
| 26 | GND | 数字地 |
| 27 | GND | 数字地 |
| 28 | EPHY_RXIN_P4 | LAN1以太网RXN |
| 29 | GND | 数字地 |
| 30 | I2C_SD | I2C_SD或GPIO1 |
| 31 | DTR_N | UART1_DTR或GPIO11 |
| 32 | I2C_SCLK | I2C_CLK或GPIO2 |
| 33 | DCD | UART1_DCD或GPIO12 |
| 34 | GND | 数字地 |
| 35 | GND | 数字地 |
| 36 | USB_D- | USB_D- |
| 37 | SD_CLK | SD_CLK |
| 38 | USB_D+ | USB_D+ |
| 39 | 3.3VD | 3.3VD |
| 40 | GND | 数字地 |
| 41 | 3.3VD | 3.3vd |
| 42 | GPIO0 | GPIO0 |
| 43 | SD_CD | SD_D1 |
| 44 | RXD2 | UART2_RX或GPIO16 |
| 45 | SD_CMD | SD_CMD |
| 46 | TXD2 | UART2_TX或GPIO15 |
| 47 | SD_D1 | SD_D1 |
| 48 | SD_D0 | SD_D0 |
| 49 | SD_D2 | SD_D2 |
| 50 | GND | 数字地 |
| 51 | SD_D3 | SD_D3 |
| 52 | 3V3 | 3.3V供电 |

红色部分为M390与M350的区别

特别注意：

1:LAN0口和LAN1的LED灯的指示是二极管正极接电源,负极接芯片。此灯与M350的灯是相反的，M350的指示灯是二极管正极接芯片，负极接地。

2: 当接串口1使用通讯时，GPIO8TXD .GPIO10RXD数据， GPIO7,GPIO9需悬空，不能做其他用途。

3:本模块WAN/LAN 复用只能用LAN0口。

4:M350的SYS指示灯，是用GPIO11，M390的SYS指示灯，是用GPIO13

5:如果要使用GPIO0做硬件复位，需高电平有效。

## 2.2天线接口

模块具有2个WIFI天线接口。天线阻抗必须选择50ohm特性阻抗的线缆和天线，模块上的天线接口使用的是Astron公司的51-3612-50-H或者HRS公司的U.FL-R-SMT-1(10)RF连接器（两种连接器可以通用）。RF连接器尺寸如下图：

# 3接口应用

模块支持2个UART接口，可以用于外接用户主机的UART，或者外接串口设备。

外部提供规格电压为典型值3.3V（3.25至3.35V）给模块供电，峰值电流为1A。

3.3

模块提供1路高速USB接口。可用于HOST或DEVICE，外接3G模块、USB摄像头、存储等外设。

## 3.4  LED状态指示

模块提供4个状态指示灯引脚，系统SYS，3G拨号，LAN0，LAN1。

- 电源指示灯：上电后亮。

2、系统指示灯SYS：系统正常运行后，会闪烁，

3、3G状态灯（联网状态灯）3G拨号成功，或者联网成功后会常亮。

- LAN灯：联网正常时常亮，有数据流量是闪烁。

- 3.5

模块提供一路RESET引脚，通过外接复位电路。可以实现模块的硬复位。

- GIPO0：reset 复位，高电平有效。

- GPIO1：USB接口指示灯。

- GPIO2：USB HUB复位。

- GPIO11：3G/4G模块复位，低电平有效 （2015.7.15新增）

- GPIO12：3G指示灯。

- GPIO13：SYS指示灯。

- GPIO14：看门狗信号，每隔30秒送出一个100ms高电平，100ms低电平。

我公司可以向客户提供模块的全功能接口开发板，开发板的外观如下：

## 4.1 开发板的接口及参数：

1、双电源口，接口1: 2.1mm圆头和5.08端子带锁电源接口，可以输入6-35V直流电源，功率不小于10W

2、两位带灯RJ45接口；

3、URAT接口（RS232/RS485复用）；

4、SATA接口(固态硬盘接口)；

5、IPX座子(GPS天线座子)；

6、GPS+北斗模块焊盘(GPS需要定制)

7、UART2：内部调试串口

8、PCIE连接座子(路由模块M390用)；

9、PCIE连接座子(3G/4G模块用)；

10、SIM卡槽；

11、Reset 重置键；

12、USB3.0 直连固态硬盘；

13、USB2.0；

14、8位指示灯(SYS,PWR,WIFI,LINK,LAN2,LAN1,GPS,SSD)；