# 产品规格书

# 4G/5G

工业无线路由器

LBT-T300 1800

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 4G/5G 4G/5G 4G/5G 4G/5G GPS 2.4G 2.4G 5.8G 5.8G WAN/LAN0 LAN2 LAN4 LAN1 LAN3 N N D X X D + + RST 5G1 2.4G 5G2 5.8G SYS PWR + + 数据信息// 硬件接口 前面 4/5G天线SMA头 GPS 天线 2 .4G WiFi 天线 5.8G WiFi 天线 A B G R T G DC7-35V DC7-35V DC电源连接器 RS485/232 串口 端子电源连接器 背部 4G/5G天线SMA头 ,WWWWW WWWWWWWWWWWWWW 4G/5G 4G/5G 4G/5G 4G/5G SIM 1 SIM 2 恢复出厂设置 指示灯 SIM卡插槽 电源说明 DC7-35V 2.1mm*5.5mm DC连接器 4-pin2.5mm端子 连接器

数据信息// 特性 产品概述 4G/5G工业无线路由器是基于4G/5G网络要求开发的性能优异的无线WiFi6通信产品。主要用于行业用户的数据传输业务，支持透明数据传输、图像传输、设备监控 和无线路由互联网接入等功能。 采用嵌入式高性能CPU，可与各种4G/5G工业通信模块（TDD-LTE/FDD-LTE、NSA/SA）匹配。它提供10/100/1000以太网端口、WiFi无线接口和串行端口，可以 连接到各种终端设备。 支持WEB配置模式，管理方便简单，支持远程云控制。 产品特点. 双高性能工业4/5G通信模块（可选单模和双模）和1800Mbps WiFi 6无线芯片. 支持5G NR Sub6（SA/NSA）、5G NR mmWave、5G RedCap、4G（FDD-LTE/TDD-LTE）、3G（WCDMA）--需要选择. 支持IEEE802.11b/g/n/ac/ax协议，最大传输速率为1774Mbps. 金属外壳，防护等级IP30. 标准5个自适应千兆RJ45（以太网）接口，内置3000V防雷保护（可定制）. 宽电压和电流输入：DC7-35V/3A，防反向连接，超高压自动断电保护. 软硬件看门狗防死机设计，路由器断开网络连接后，断电后会自动重启，保护设备稳定可靠运行. 自动检测网络断开、自动重启拨号失败、自定义重启等功能. 支持MQTT串口传输功能，可以通过串口进入命令控制模式。控制路由器和附件设备。. 支持超过25个DDNS提供商. 内部网络渗透：端口转发、DMZ. 支持PPTP/L2TP VPN客户端、IPSEC VPN客户端/服务端、OPEN VPN客户端/服务端. 可选GNSS定位模块，支持RTK技术，支持多种卫星系统（GPS、GLONASS、北斗、WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN、混合引擎）. 支持云设备管理平台. 支持个性化软件定制 应用领域 电力、石油、煤矿、金融、通信公安、热力、工业控制、气象、水利、交通、市政 网络. 上网方式; 4G/5G拨号（自动APN、可设置）、DHCP/STATIC/PPPOE拨号、WIFI中继. DHCP; TCP,UDP,IPv4, IPv6,ICMP,NTP,DNS, HTTP,HTTPS,ARP,PPP,PPPoE, UPnP,SSH, DHCP,Telnet client,MQTT, PING, TRACER. 网络协议; 静态和动态IP分配、中继. SQM队列管理; 在指定的网络接口上启用流量整形、更好的混合（公平排队）、主动队列管理（AQM）和线路排序. DDNS; 动态DNS，支持25个以上服务提供商，其他服务提供商可以手动配置. 文件/网络备份; 配置文件可以备份，4G/5G和DHCP/PPPOE/STATIC网络备份，有线和4/5G网络自动切换.

数据信息// 安全 防火墙; nftables. VPN; SYN-flood、端口转发、定义不同区域之间数据包传输策略的流量规则、允许对源IP到用户出站或转发流量进行细粒度控制 的NAT规则. OpenVPN Client; 标准OpenVPN客户端. OpenVPN Sever; OpenVPN服务器可以配置服务器地址、端口、客户端网段和客户端推送配置. IpsecVPN Client; 简易Ipsec VPN客户端. IpsecVPN Sever; Ipsec VPN服务器可以配置服务器地址、客户端网段和密钥. PptpVPN Client; 易于使用的Pptp VPN客户端. L2tpVPN Client Modbus从站; 易于使用的L2tp VPN客户端. MQTT网关; 标准串行通信协议，也可用于以太网和其他支持互联网协议的网络版本（待开发，可定制）. 管理; 允许通过客户端从MQTT主机发送命令和接收数据（待开发，可定制）. WEB UI; HTTP/HTTPS、状态、配置、本地固件更新、故障排除、Syslog. FOTA升级; 云平台服务器更新. SSH/ TELNET; SSH(v1,v2)、telnet. TR- 069; OpenACS, EasyCwm p, ACSLite, tGem, Libre ACS, Genie ACs, Free ACS, LibCWMP, Friendly tech (待开发，可定制). SNMP网络管理; SNMP（v1、v2、v3）可定制. 远程接口协议; 基于HTTP/HTTPS的API管理（待开发，可定制）. MODBUS; MODBUS TCP状态/控制（待开发，可定制）. 云服务（设备管理平台） 设备管理平台; 它可以远程实现路由器的管理、监控和控制，并支持私有部署和定制。详情请联系我们。. 允许监控：Wan类型、Wan IP移动运营商名称、移动信号强度、设备型号、版本和序列号、ICCID、IMEI、无线信息等.

数据信息// 系统特性 CPU; Mediatek, MT7621,880MHz. RAM; 2048Mbit DDR3. FLASH storage 无线; 256Mbit. 无线模式; IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax,Access Point(AP). Station (STA), 无线中继、桥接. WiFi加密类型; WPA2-PSK,WPA-E,WPA-PSK,AES,TKIP. SSID; 基于MAC地址的SSID隐藏模式和访问控制. WiFi用户数量; 最多128个同时连接. 无线速率; 2.4G:573Mbps(Max),5.8G:1201Mbps(Max). 无线发射功率 固件定制; 2.4G:21dBm(-2dBm+),5.8G:21dBm(-2dBm+). 操作系统; 基于OpenWrt的Linux操作系统. 支持的语言; Busybox shell, Lua,C,C+ +. 开发工具 电源; 提供内置环境的SDK包（待定），并联系我们根据需求文档定制开发. 连接器; 4针2.5mm工业直流电源插座，2.1mm*5.5mm内针DC接口. 输入电压范围; 7-35V DC，反极性保护，浪涌保护. 功耗; 最大<20W，平均<10W，最小<3W. 物理接口（端口、指示灯、天线、按钮、串行端口、SIM卡） 以太网; 1xWan+4xLan RJ45 10/100/1000 Mbps，IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab兼容，自动MDI/MDIX. 重置; 出厂重置按钮（按住10秒，在通电状态下恢复出厂值）. 指示灯; 2个网络状态指示器、2个WiFi状态指示器、1个系统状态指示器、1个电源指示器. SIM卡插槽; 2个SIM卡插槽（MicroSIM），1.8V/3V标准推送式用户卡接口，内置15KV ESD保护. 电源; 2个连接器，4针2.5mm工业直流电源插座，2.1mm*5.5mm内针DC接口. 天线; 2*WiFi 2.4G、2&WiFi 5.8G、8*蜂窝4/5G（4个标准，4个可选）、1*GPS（可选）. 串行端口; 6针EDGK3.5mm内针工业终端插座，支持RS485和RS232标准协议串口. 物理规格 板材材质; 铝制外壳，带DIN导轨安装选项和凸耳安装选项. 大小; 149*126*4 6mm. 重量; 1100g.

| 数据信息// 操作环境 工作温度; -25。C ~+70。C. 工作湿度; 5% ~ 95%, 不冷凝的. 防护等级 监管和认证; IP30. 监督CQC、CCC、CE、电信设备进网许可证和型号核准证 盒子里有什么？ |
| --- |
| 标准包括* .5类千兆网线（1米） .SIM卡 .快速入门指南 路由器LBT-T300 1800. 4个WIFI天线. | .路由器LBT-T300 1800 .24W适配器(12V 2A)-可选配美规、欧规等 .4x4G/5G天线（旋转式,SMA公头天线，可搭配1.5米延长线） .4个WIFI天线（1.5米延长线，旋转式,SMA公头） 24W适配器(12V 2A). 5类网线（1米）颜色随机. | 4x4G/5G天线. SIM卡. |

数据信息// 可用版本 频段（选择任意一个）和区域 区域 频段（方案一） 频段（方案二） CN/K(中国/韩国); FDD：B1/3/5/8 TDD：B38/39/40/41 WCDMA ：B1/5/8 5G NR NSA: N41/N78/N79 5G NR SA: N1/N8/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8. EU(欧洲); FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE B38/39/40/41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM：B3/B8. AU(澳大利亚); FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8. NA(北美); FDD：B2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/26/66 TDD：B41 WCDMA: B2/B5/B8 GSM：B20/B3/B5/B8. SA(南美); FDD: B2/4/5/7/8/28 TDD: B40 WCDMA: B2/5/8 GSM:850/900/1800/1900. J(日本); FDD: B1/3/8/18/19/26 TDD:41 WCDMA: B1/6/8/19. EA(欧洲/澳大利亚); 5G SA&NSA: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA: B1/B5/B8. GL(全球); FDD：B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28 TDD：B38/39/40/41 WCDMA ：B1/2/5/8 TD-SCDMA ：B34/39 GSM：B20/B3/B5/B8 5G NR SA：n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/66/n71/n77/n78/n79 5G NR NSA：n38/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA：B46 WCDMA：B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19. 价格、交付周期和发射功率可能因地区（运营商）特定版本而异。如需更多信息，请联系我们。

| 数据信息// 空间测量 初步测量 |  |
| --- | --- |
| 长度、宽度和高度 设备外壳: 外壳包装: | 149*126*4 6mm 385*220*64mm |
| 9mm 126mm 24.8 12 7 俯视图 # 149mm 13.75 3.4 7.14 4 50.2 6 162.52mm |
| 背视图 |  |
| 46mm 4G/5G 4G/5G 4G/5G 4G/5G SIM 1 SYS PWR RST 5G1 2.4G 5G2 5.8G SIM 2. |
| 149mm. |
| 版权所有©2024-2034，力必拓。本文档中给出的规格和信息如有更改，力必拓恕不另行通知。 |  |